- 安徽省七星工程测试有限公司

- 基桩完整性检测设备采购

询比采购文件

询价人：安徽省七星工程测试有限公司

2020年 05 月 06 日

致：

为控制公路工程基桩质量，我公司决定对多通道超声波检测仪、小应变检测仪进行询比采购。现函请贵公司参加本项目竞标。

- 一、项目概况：

- 1、项目名称：多通道超声波检测仪（1套）、小应变检测仪（2套）进行询比采购。

2、项目需求：

采购清单

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多通道超声波检测仪 | 主机 | 个 | 1 |
|  |  | 径向环能器（长度≥100米） | 个 | 4 |
|  |  | 自动计数装置 | 个 | 1 |
|  |  | 充电器 | 个 | 1 |
|  |  | 配件箱 | 套 | 2 |
| 2 | 小应变检测仪 | 信号采集及处理仪 | 套 | 2 |
|  |  | 传感器 | 个 | 2 |
|  |  | 全套激振设备 | 套 | 2 |
|  |  | 配件箱 | 套 | 2 |

4、项目控制价上限：人民币17.5万元。

5、项目服务地点：安徽省合肥市。

6、询价人不组织勘踏现场，不组织召开竞标预备会。

- 二、资格条件

1、具有独立企业法人资格并依法存续的仪器设备生产商，营业执照经营范围包含试验检测仪器设备的生产或销售服务。

2、竟标人近三年（2017年1月1日至竟标截止时间，以合同签订时间为准）至少完成过一个含多通道超声波检测仪或一个基桩应变检测仪供货合同业绩。

3、本次询比采购不接受联合体竞标，本项目严禁转包及非法分包。

4、与询价人存在利害关系可能影响询比采购公正性的单位，不得参加竞标；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时对同一标段或者未划分标段的同一询比采购项目竞标，否则均按废标处理。

5、竞标人承诺近三年（2017年1月1日至今）没有不良信用记录和放弃履约的行为。

- 三、评审办法和标准

1、评审办法：

对满足采购文件要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐1–2名成交候选人。报价相等的，现场抽签确定候选人。

2、出现以下情况之一的，作为询价失败处理，应重新组织询价：

（1）出现影响询价公正的违法、违规行为的；

（2）因不可抗力导致重大变故，本项目取消的；

- （3）竟标人数量少于3家的。

- 四、服务期、质量、技术要求

1、服务期：

合同签订后10个日历天内完成该批设备的供货及培训，设备质保期为12个月。

- 质量及技术要求：

（1）多通道超声波检测仪技术要求：

a、实时显示和记录接收信号时程曲线以及频率测量或频谱分析；

b、采样间隔 0.03μs~1024μs，系统频带宽度为1kHz~500kHz，声时测量精度 ≤0.03μs（0.04%），声幅准确度 ≤0.4dB（0.2%），系统最大动态范围不得小于100dB；

c、声波发射脉冲应为阶跃或矩形脉冲，电压幅值为50V~1000V，且分档可调；

d、首波实时自动显示；首波具有迭代算法与阀值判法两种判读方式。

e、自动记录声波发射与接收换能装置：换能器在空气中3米外仍能采集到首波并判读正确，接收放大器的频带宽度为5~200kHz，增益不小于l00dB，放大器的噪声有效值不大于2μV；波幅测量范围不小于80dB；测量误差小于1dB；接收灵敏度 ≤10μV ，道间串扰 ≤-60dB，计时显示范围大于4000μS，精度优于0.05μS，计时误差不大于2%；

f、采集器模一数转换精度不低于8bit，采样频率不小于10MHz，最大采样长度不小于32kB。

g、配备四个径向换能器，单个径向换能器导线长度不小于100米。

（2）小应变检测仪技术要求：

a、信号采集及处理器：数据采集装置的模-数转换器24bit；采样频率为24kHz~96kHz，可调；单通道采样点不少于1024点；放大器增益大于60dB，可调，线性度良好，频响范围应满足0.7Hz~10000Hz；

b、传感器：宜选用压电式加速度或磁电式速度传感器，频响曲线的有效范围应覆盖整个测试信号的频带范围；加速度传感器的电压灵敏度大于100mV/g，电荷灵敏度应大于20PC/g，上限频率不小于5kHz，安装谐振频率不小于6kHz，量程大于100g；速度传感器的固有谐振频率不大于30Hz，灵敏度大于200mV/cm·s-1，下限频率不小于1.5kHz，

（3）、其他技术指标：

a、工作环境：-10℃~+45℃；

b、电子硬盘内存不小于4G；能够满足实时上传的需要；

C、内置一体式万向管口轮。

- 五、报价清单编制说明

报价清单使用人民币进行报价，单位为元。报价清单包括每项单价、整个项目总价及相关情况说明。

本项目报价为包干价，执行过程中不调价。

- 六、支付方式

1、该批仪器设备验收合格后支付合同总金额95%的货物款，其余5%在质保期内满12个月结束后7个日历天内支付。

2、成交候选人应开具可抵扣的增值税专用发票（13%）。

七、履约保证金

履约保证金为合同金额的5%，成交候选人在合同签订前转账到询价人指定账户，履约完成并经询价人验收合格后7个日历天内一次性无息返还。

成交候选人拒绝提供履约保证金视为放弃该中标项目，询价人有权另行确定中标单位。

- 八、递交响应文件截止时间及地点

响应文件递交的截止时间为2020年5月8日下午15:00（北京时间），递交地点为安徽省七星工程测试有限公司C310会议室（合肥市高新区香樟大道180号）。询价人定于响应文件递交截止的同一时间、同一地点举行公开开标，竞标人的法定代表人或其授权代理人应携带本人身份证准时参加开标会议。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，询价人不予受理。因近期疫情原因，竞标人可以不到场参与开标，开标结果将不予更改。

- 九、响应文件格式（详见附件）

1、响应文件的组成：

（1）竟标函

（2）法定代表人身份证明及授权委托书

（3）报价函

（4）报价清单

（5）竞标人拟投产品一览表

（6）资格审查资料

（7）承诺函

（8）其他资料

2、响应文件的编制：

（1）响应文件应当对询价文件有关服务期、质量要求、技术标准和要求、询价范围等实质性内容作出响应。

（2）如果响应文件由委托代理人签署，则报价人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（3）响应文件不得涂改。

（4）响应文件应装订成册并标注连续页码，不允许活页装订。

3、响应文件密封与标记

（1）响应文件正本一份，副本三份。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，封面上加盖单位章。当副本和正本不一致时，以正本为准。

（2）竟标人应提供“报价清单”文件的电子版U盘（excel2003格式），U盘表面标明竟标人名称。

（3）响应文件的正本与副本以及电子版文件（U盘）应统一密封在一个封套中。封套上应载明的信息如下：

询价人名称： （项目名称）响应文件 在 2020 年 5 月8日 15 时 00 分前不得开启 竟标人名称：

注：在封套的封口处加盖竟标人单位章或由竟标人的法定代表人或者委托代理人签字。

- 十、联系方式

询价人：安徽省七星工程测试有限公司

地址：合肥市高新区香樟大道180号

邮政编码：230088

联系人：李工

联系电话：0551-65371596

安徽省七星工程测试有限公司

2020年5月6日

附件：响应文件格式

正本（或副本）

- 安徽省七星工程测试有限公司

基桩完整性检测设备采购

响

应

文

件

竟标人：                                  (盖单位章)

年        月         日

目     录

一、竟标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、报价函

四、报价清单

五、竞标人拟投产品一览表

六、资格审查资料

七、承诺函

八、其他资料

一、竞 标 函

（询价人名称）

1.我方已仔细研究	            （项目名称）询比采购文件的全部内容，愿意以“报价函”中标明的竞标总报价，遵照询比采购文件的各项要求，承担	            （项目名称）的全部服务工作。

2．我方承诺响应询比采购文件的全部要求。

3．我方承诺在询比采购文件规定的竞标有效期（90天）内不撤销响应文件。

4、在合同协议书正式签署生效之前，本竟标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）按照询比文件的规定向你方递交履约担保；

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．	（其他补充说明）

响应单位名称（盖章）

法定代表人或其授权的代理人（签字）

通讯地址：                            邮政编码：

联系电话：                            传真：

联 系 人：                            手机：

年   月   日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：  （法定代表人签字）     性别：          年龄：        职务：

系                              （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

竞标人：                 （盖单位章）

年       月       日

注：1.本身份证明需由竞标人加盖单位公章。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （竞标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （项目名称）询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人的身份证复印件

竞标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：1.本授权委托书需由竞标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

2.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

3.如果由竞标人的法定代表人亲自签署响应文件，则不需提交授权委托书。

4.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

三、报价函

致：（询价人全称）

在研究了  （项目名称）      的询比文件（含补遗书第   至第   号）后，我单位愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的竟标总报价（或根据询比文件规定修正核实后确定的另一金额的竟标总价） ，按照询比文件的要求，承担该项工作。

竟标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：_____年___月___日

- 四、报价清单

基桩完整性检测设备报价清单

| 序号 | 设备名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多通道超声波检测仪 | 主机 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 径向环能器（长度≥100米） | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 自动计数装置 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 充电器 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 配件箱 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 小应变检测仪 | 信号采集及处理仪 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 传感器 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 全套激振设备 | 套 | 2 |  |  |
|  |  | 配件箱 | 套 | 2 |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |

竟标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：（签字）

日期：_____年___月___日

### 五、资格审查资料

（一）竞标人基本情况表

| 竞标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 竞标人须知要求竞标 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 竞标人关联企业情况 （包括但不限于与竞标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：在本表后应附：

1.营业执照副本复印件、基本账户开户许可证复印件、质量管理体系认证（如有）的复印件材料等。

(二)近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、本表须附合同协议书复印件。

3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4、如项目有售后评价，需在合同协议书复印件后提供相关证明材料。

5、合同证明文件须提供可以确认真伪的联系人及电话。

六、承诺函

致：(询价人名称)

我方参加  （项目名称）    项目的竟标，若我方中标，

我方在此承诺：

我方承诺不出借资质、不围标、不串标、不提供虚假资料。

我方承诺：近3年（2017年1月1日至今）我单位没有不良信用记录和放弃履约的行为。

我方承诺：近3年（2017年1月1日至今）我单位未出现过重大质量、安全责任事故。

我方承诺：近3年（2017年1月1日至今）我单位未出现过任何行贿、受贿犯罪行为。

如我方违背了上述承诺，本项目询价人有权取消我方的竟标和中标资格，没收我方的投标保证金，并将我方的不良行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

竟 标 人：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：           (签字)

年       月       日

七、其他资料

- 服务方案。

- 竞标人认为应附的其他资料包括专利、资质、荣誉等（若有）。